| Код | Область нормирования | Вид объектов | Перечень объектов |  | Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения | Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения |  | Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ |  |  |  | Городское поселение |  |  |  |  |  | Сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность |  | Доступность |  | Обеспеченность |  |  | Доступность |  |  | Обеспеченность |  |  | Доступность |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 100 000 | Автомобильная дорога местного значения |  |  |  | Уровень обеспеченности, расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек |  |  | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 110 000 |  | Автомобильная дорога местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 111 000 |  |  | Автомобильная дорога местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 112 000 |  |  | Автомобильная дорога с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 113 000 |  |  | Улица, автомобильная дорога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 114 000 |  |  | Велодорожка |  | Плотность велосипедных дорожек в границах муниципального округа, км на 1 кв. км |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 120 000 |  | Место постоянного хранения личного автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 121 000 |  |  | Гараж; стоянка |  | Количество мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома на 80 кв. м общей площади жилых помещений |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 130 000 |  | Место временной и гостевой стоянки (парковки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 131 000 |  |  | Парковка; парковочное место улично-дорожной сети, перехватывающее место временной и гостевой стоянки (парковки) |  | Количество мест временного хранения легковых автомобилей на стоянках автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации на 100 мест, на 100 сотрудников |  |  | 5 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общеобразовательные организации на 100 мест, на 100 сотрудников |  |  | 3 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Организации дополнительного образования на 100 мест |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Организации, реализующие программы профессионального и высшего образования на 100 студентов очной формы обучения на 10 сотрудников |  |  | 5 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объекты культурно-досугового (клубного) типа. Зрелищные организации на 100 мест |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объекты культурно-просветительного назначения на 100 кв. м площади помещений здания |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спортивные сооружения с единовременной пропускной способностью более 100 человек на100 единовременных посетителей |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей на 100 мест на трибунах |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы, базы кратковременного отдыха на 100 отдыхающих |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Парки культуры и отдыха. Тематические парки. Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации, лесопарки, зоны отдыха и курортных зоны на 1 га территории парка |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гостиницы на 100 отдыхающих |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Зона кратковременного массового отдыха на 100 отдыхающих |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Смотровые (видовые) площадки на 100 отдыхающих |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предприятия общественного питания на 50 кв. м площади помещений здания |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предприятия коммунально-бытового обслуживания на 100 кв. м площади помещений здания |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Торговые и торгово-развлекательные объекты до 200 кв. м общей площади на 100 кв. м площади помещений здания |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Торговые и торгово-развлекательные объекты более 200 кв. м общей площади на 100 кв. м площади помещений здания |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях на 100 коек |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях на 100 посещений |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Административные и офисные объекты и иные объекты без конкретного функционального назначения на 100 кв. м площади помещений здания |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объекты производственного и коммунального назначения на 100 человек работающих в двух смежных сменах |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кладбища на 1 га территории кладбища |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 140 000 |  | Объект автомобильного транспорта, предоставляющий услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 141 000 |  |  | Точка раздачи топлива на автозаправочной станции, топливо-заправочном комплексе, доступная для неограниченного круга владельцев автомобильного транспорта (с двигателем внутреннего сгорания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 142 000 |  |  | Объект зарядной инфраструктуры для зарядки электротранспортного средства (электромобиля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 143 000 |  |  | Пункт технического осмотра, выдающий технологические карты легковому автомобильному транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 150 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 151 000 |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта |  |  | Пешеходная доступность, минут (м): - в жилой застройке (за исключением индивидуальной); в индивидуальной жилой застройке пешеходная доступность. Пешеходная доступность от объектов в области образования и здравоохранения |  |  |  | 6,0 (400) 10,5 (700) 2,5 (150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 200 000 | Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 210 000 |  | Объект обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 211 000 |  |  | Пожарное депо, точка размещения пожарной авиации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 212 000 |  |  | Пожарный водоем, пожарный резервуар (хранилище) гидранты пожарного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 213 000 |  |  | Санитарный пост на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 220 000 |  | Объект гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 221 000 |  |  | Убежище и укрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 230 000 |  | Объект защиты от опасных геологических процессов и природных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 231 000 |  |  | Противооползневое, противолавинное, берегоукрепительное сооружение, вал, дамба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 232 000 |  |  | Обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 240 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 241 000 |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 300 000 | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 310 000 |  | Объект общего среднего и дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 311 000 |  |  | Ясли; детский сад-ясли; семейный детский сад |  | Количество мест на 100 детей в возрасте от 1 до 7 лет, мест. | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек в зависимости от типа жилой застройки: пешеходная доступность при многоквартирной застройке; транспортная доступность при индивидуальной застройке. Для населенных пунктов с численностью населения до 2 тыс. человек транспортная доступность |  | 75 |  | 7 (500) 5 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество мест на 1000 человек, мест |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место для отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций вместимостью: до 100 мест; от 101 места |  |  | 44 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 320 000 |  | Объект общеобразовательной организации начального и основного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 321 000 |  |  | Школа |  | Количество мест на 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет, мест. | Для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек в зависимости от типа жилой застройки и характера освоения территории: а) при многоквартирной жилой застройке: - пешеходная доступность для всех уровней общего образования в случае застройки на свободных территориях, для начального общего образования в случае развития застроенных территорий, в т.ч. уплотнения, минут (метров); - транспортная доступность для основного общего и среднего общего образования в случае развития застроенных территорий, в т.ч. уплотнения, минут . б) при индивидуальной жилой застройке транспортная доступность, минут. Для населенных пунктов с численностью населения до 2 тыс. человек транспортная доступность, минут |  | 92 |  | 12 (800) 10 10 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество мест на 1000 человек, мест |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место, при вместимости общеобразовательной организации: свыше 30 до 170 мест; от 170 до 340 мест; от 340 до 510 мест; от 510 до 660 мест; от 660 до 1000 мест; от 1000 до 1500 мест; свыше 1500 мест |  |  | 80 55 40 35 28 24 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 330 000 |  | Объект дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 331 000 |  |  | Школа искусств; спортивная школа; секция и кружок искусств и ремесел; спортивная секция и кружок; секция и кружок профессиональной подготовки |  | Количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, мест | Пешеходная доступность при многоквартирной застройке, минут (метров); транспортная доступность при индивидуальной застройке, минут |  | 90 |  | 12 (800) 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место, - для встроенных объектов в первые этажи многоквартирных домов. - для отдельно стоящих объектов вместимостью: до 500 мест; более 500 мест |  |  | 7,5 15 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 332 000 |  |  | Место дополнительного образования, расположенное в объекте общего образования (кружок и секция при школе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 340 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 341 000 |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 400 000 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 410 000 |  | Медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не объект местного значения городского округа (ОМЗ ГО) |  |
| 90 200 100 411 000 |  |  | Станция скорой медицинской помощи, отделение скорой медицинской помощи (больниц, больниц скорой медицинской помощи, поликлиник) с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 420 000 |  | Медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в неотложной форме вне пределов медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 421 000 |  |  | Отделение и пункт неотложной медицинской помощи поликлиники и Больницы с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 430 000 |  | Медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в пределах медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 431 000 |  |  | Отделение экстренной и неотложной помощи в составе медицинских учреждений различного вида и профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 440 000 |  | Медицинская организация, обеспечивающая прием населения для оказания медицинской Помощи в неотложной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 441 000 |  |  | Травматологический пункт; дежурный медицинский пункт и поликлиника, отделение больницы; дежурный стоматологический пункт, поликлиника, отделение больницы; фельдшерско- акушерский пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 450 000 |  | Лечебнопрофилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 451 000 |  |  | Амбулатория, центр врачебной практики (семейной медицины); поликлиника, детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, детская стоматологическая поликлиника, консультативнодиагностический центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 460 000 |  | Медицинское учреждение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 461 000 |  |  | Детский санаторий; детский профилакторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 470 000 |  | Объект региональной фармацевтической сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 471 000 |  |  | Аптека, аптечный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 480 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 481 000 |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ОМЗ ГО |  |
| 90 200 100 500 000 | Физическая культура и массовый спорт |  |  |  | Единовременная пропускная способность (ЕПС) объектов спорта на 1 тыс. человек населения в возрасте от 3 до 79 лет |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 510 000 |  | Плавательный бассейн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 511 000 |  |  | Бассейн, а также плавательная дорожка в физкультурно- оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения |  | Количество плавательных бассейнов на муниципальный округ, ед | Транспортная доступность, мин. |  | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь зеркала воды на 15 тыс. человек, кв. м |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЕПС бассейнов на 15 тыс. человек, ед. |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 520 000 |  | Стадион с трибунами менее 1500 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 521 000 |  |  | Стадион (всех видов с трибунами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 530 000 |  | Плоскостное спортивное сооружение для занятия физкультурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 531 000 |  |  | Хоккейная коробка; баскетбольная, волейбольная, универсальная площадка; поле для мини- футбола |  | Количество объектов на 10 тыс. человек | Для населенных пунктов с численностью населения от 2 тыс. человек пешеходная доступность, минут (метров), в зависимости от типа жилой застройки: - многоквартирная; - индивидуальная. Для населенных пунктов с численностью населения менее 2 тыс. человек транспортная доступность, мин. |  | 3 |  | 10 (700) 15 (1000) 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь на 10 тыс. человек, кв. м |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЕПС объектов на 10 тыс. человек, ед. |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 540 000 |  | Спортивный зал для круглогодичных занятия физкультурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 541 000 |  |  | Площадка воркаута; хоккейная коробка; баскетбольная, волейбольная, универсальная площадка; поле для мини- футбола; спортивный зал общего пользования |  | Количество физкультурно-спортивных залов на муниципальный округ, ед. | Для населенных пунктов с численностью населения от 2 тыс. человек пешеходная доступность, минут (метров), в зависимости от типа жилой застройки: - многоквартирная; - индивидуальная. Для населенных пунктов с численностью населения менее 2 тыс. человек транспортная доступность, мин. |  | 3 |  | 20 (1350) 30 (2000) 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь пола физкультурно-спортивных залов на 10 тыс. чел., м2 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЕПС объектов на 10 тыс. человек, ед |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 550 000 |  | Манеж для круглогодичных занятий массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 551 000 |  |  | Легкоатлетический манеж; конный манеж; футбольный манеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 560 000 |  | Объект городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом |  |  | Количество объектов на муниципальный округ, ед. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 561 000 |  |  | Спортивная площадка; дистанция (велодорожка); площадка с тренажерами; каток (сезонный) |  | Протяженность велосипедных дорожек на 1 га парка площадью свыше 10 га, м |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 570 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 571 000 |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лыжные базы |  | Количество объектов на муниципальный округ, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения для стрелковых видов спорта (в том числе тир, стрельбище, стенд) |  | Количество объектов на муниципальный округ, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 600 000 | Электро- и газоснабжение поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии со строкой 1 таблицы 15 МНГП |  |
| 90 200 100 610 000 |  | Объект электроснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 611 000 |  |  | Объект генерации электрической энергии (мини-тепло-электростанции); объект распределительной сети (распределительный пункт, трансформаторный пункт), осуществляющий передачу энергии конечному потребителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 620 000 |  | Объект газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии со строкой 3 таблицы 15 МНГП |  |
| 90 200 100 621 000 |  |  | Объект распределительной сети, осуществляющий передачу энергии конечному потребителю (пункт редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 630 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 631 000 |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 700 000 | Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 710 000 |  | Объект теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии со строкой 2 таблицы 15 МНГП |  |
| 90 200 100 711 000 |  |  | Объект централизованной системы теплоснабжения, осуществляющий выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 720 000 |  | Объект водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии со строкой 4 таблицы 15 МНГП |  |
| 90 200 100 721 000 |  |  | Объект централизованной системы водоснабжения, осуществляющий отбор и подачу воды конечному потребителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 730 000 |  | Объект водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии со строкой 5 таблицы 15 МНГП |  |
| 90 200 100 731 000 |  |  | Объект централизованной системы водоотведения, осуществляющие сбор, отвод и очистку бытовых стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 740 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 741 000 |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 800 000 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 810 000 |  | Объект сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 811 000 |  |  | Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 820 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 821 000 |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 900 000 | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 910 000 |  | Объект озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов |  |  | Площадь озеленённой территорий общего пользования на 1 человека, кв. м |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 911 000 |  |  | Парк, сад, зона отдыха; аллея, бульвар, сквер; озелененная пешеходная зона; газон |  | Размер земельного участка парка на объект, га | Транспортная доступность, мин. |  | 2 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 911 100 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 911 200 |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сквера (бульвар, сад) |  | Размер земельного участка сквера (бульвара, сада) на объект, га | Пешеходная доступность, мин. (м) |  | 0,2 |  | 30 (2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадки отдыха населения |  | Размер земельного участка сквера (бульвара, сада) на объект, га | Пешеходная доступность, мин. (м) |  | 0,02 |  | 30 (2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Детские игровые площадки |  | Площадь объекта на 1 человека, кв. м | Пешеходная доступность, мин. (м) |  | 0,33 |  | 5 (350) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадки для выгула и дрессировки собак |  | Размер земельного участка, кв. м | Транспортная доступность, мин. |  | 500 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Питомник декоративных и садовых растений |  | Количество объектов на муниципальный округ, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 920 000 |  | Объект благоустройства и озеленения рекреационной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 921 000 |  |  | Парк. лесопарк, городской лес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 930 000 |  | Объект благоустройства прибрежной полосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 931 000 |  |  | Набережная, пляж |  | Площадь территории пляжа на 1 тыс. человек, га | . |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность береговой полосы пляжа на 1 тыс. человек, м |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество набережных н муниципальный округ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 940 000 |  | Объект благоустройства и озеленения жилых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 941 000 |  |  | Парк, сквер, сад, зона отдыха; детская площадка; общественное пространство |  | Площадь площадки, кв. м на 100 кв. м площади жилых помещений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста |  |  | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -для отдыха взрослого населения |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -для занятий физкультурой |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -для выгула собак |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальный размер одной площадки, кв. м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -для отдыха взрослого населения |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -для занятий физкультурой |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -для выгула собак |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 950 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 100 951 000 |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 000 000 | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 010 000 |  | Объект библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 011 000 |  |  | Универсальная библиотека; детская библиотека; библиотека для Инвалидов по зрению; точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество общедоступных библиотек на 5 тыс. человек, ед. | Транспортная доступность, мин. |  | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество детских библиотек на муниципальный округ, ед. | Транспортная доступность, мин. |  | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 020 000 |  | Музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 021 000 |  |  | Краеведческий; художественный; тематический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество краеведческих музеев на муниципальный округ, ед. |  |  | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество тематических музеев на муниципальный округ, ед. | . |  | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 030 000 |  | Театр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 031 000 |  |  | Театр драматический; театр оперы, балета, музыки; театр кукол; театр юного зрителя; театры по видам искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 040 000 |  | Концертная организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 041 000 |  |  | Концертный зал; филармония; концертный творческий коллектив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 050 000 |  | Цирк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 051 000 |  |  | Цирковой аттракцион; цирковая площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 060 000 |  | Объект клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 061 000 |  |  | Дом (центр народного творчества); дом культуры; центр культурного развития; клуб |  | Количество объектов на 10 тыс. человек, ед. | Транспортная доступность, мин. |  | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество посадочных мест на 1 тыс. чел., ед. |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 070 000 |  | Парк культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 071 000 |  |  | Парк культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 080 000 |  | Зоопарк (ботанический сад) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 081 000 |  |  | Зоопарк (ботанический сад) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 090 000 |  | Кинотеатр и кинозал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 091 000 |  |  | Кинотеатр: кинозал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 010 000 |  | Выставочный зал и галерея искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 011 000 |  |  | Выставочный зал; галерея живописи; галерея скульптуры; галерея иной специфики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 020 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 021 000 |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Учреждения по работе с детьми и молодежью (дом молодежи, молодежный центр, молодежный клуб и иные учреждения, предоставляющие социальные услуги молодежи) |  | Площадь объекта, кв. м общей площади на 1000 человек | Пешеходная доступность при многоквартирной застройке, мин (м). Транспортная доступность при индивидуальной застройке, мин. |  | 38 |  | 7 (500) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 100 000 | Туризм и отдых, массовый отдых населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 110 000 |  | Объект массового отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 111 000 |  |  | Пригородная рекреационная зона, зона проведения организованных массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 120 000 |  | Объект организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 121 000 |  |  |  | Организация отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 130 000 |  | Объект развития и поддержки туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 131 000 |  |  |  | Кемпинг; мотель; туристическая гостиница и комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 132 000 |  |  |  | Объект информационносправочного обслуживания туристов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 140 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 141 000 |  |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 200 000 | Пассажирский автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 210 000 |  | Объект транспортнопересадочных узлов (ТПУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 211 000 |  |  |  | Объект транспортнопересадочных узлов (ТПУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 220 000 |  | Автовокзал межрегионального и местного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 221 000 |  |  |  | Автомобильная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 230 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 231 000 |  |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 300 000 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 310 000 |  | Объект почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 311 000 |  |  |  | Объект почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 320 000 |  | Объект экстренной телефонной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 321 000 |  |  |  | Зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи; общественный телефон экстренной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 330 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 331 000 |  |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 400 000 | Иная область нормирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 410 000 |  | Иной вид объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 200 101 411 000 |  |  |  | Иной объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |